Specifikace zadání MZ č. 37/2011

Současný stav:

v letech 2006 až 2009 byly pořízeny specifické navigační systémy na bázi vozidlových počítačů s pevnou montáží do jedenácti zásahových vozidel HZS Jč. kraje. Tato zařízení umožňují oboustrannou datovou komunikaci s možností navigace na místo události se zadáním souřadnic přímo z aplikačního SW ISV krajského operačního a informačního střediska (dále KOPIS) a možnost změny těchto údajů během jízdy k zásahu taktéž z aplikačního SW KOPIS HZS Jč. kraje a další funkcionality (např. odesílání kódů typických činností analogové i digitální rádiové sítě). V loňském roce oznámil dodavatel technologie ukončení vývoje produktu a nebude již možno jej doplnit o další potřebné funkcionality a provést úpravy pro snížení provozních nákladů. Taktéž dodavatel navigační části Dynavix ohlásil ukončení podpory rozvoje speciální edice pro IZS.

Instalace jsou v 10 případech ve výjezdových vozech nad 3,5t s el. instalací 24 V s použitím dedikovaného měniče napětí o kapacitě dostačující pro spotřebu el. energie navigačním systémem a periferních jednotek a v jednom případě ve speciálním výjezdovém voze do 3,5t s elektroinstalací 12V.

Ve 4 instalacích je použita HW sestava výrobce CarTFT.com PC CAR (popis není třeba, bude z důvodu prosté reprodukce obměněna) a dotykový monitor výrobce CarTFT.com 10" (1020YY/YYV Touch Screen VGA LCD monitor) na vozidlech 3 vozidlech Scania P 340 a jednom vozidle Renault Camiva Midlum 220.14 4x4 .

Ostatní instalace použily sestavu IBOX 650-RS (dodavatel do Autocont a.s.) s monitorem CarTFT.com na vozidlech:

4 instalace na vozidle Scania P 340 CB4x4

1 instalace na vozidle Scania P 380/4x4

1 instalace na vozidle Renault Camiva Midlum 240.14 4×4 SP ( IBOX 650-RS )

1 instalace je na vozidle Mercedes Benz Sprinter 518 CDI DK (zde je použit monitor LCD 7" typ CTF 700)

Všechny instalace jsou pro konektivitu vybaveny modemem EDGE ER – 75i a GPS přijímačem Navilock NL 204-6pin s propojovacím USB kabelem.

Aplikační část je provozována pod OS Windows XP Embeded, jako navigační SW je použita speciální edice Dynavix pro IZS se zárukou plné funkcionality nepřetržitého provozu a aplikací (plug-in) dodavatele informačního systému RCS Kladno s.r.o. pro možnost komunikace s aplikačním SW KOPIS.

Požadujeme:

- SW upgrade 11 speciálních vozidlových navigací na výjezdových vozidlech HZS Jč. kraje v místě jejich působiště (všechna okresní města jč. kraje),

- reprodukci (výměnu HW za nový vč. instalace) na instalacích, kde je použit PC CAR (4 instalace) s použitím stávajícího monitoru, ostatní HW (i SW) je možno použít, pokud bude k provozování upgradovaného systému potřeba.

- Revize a případná úprava napájení HW ve vozidle (měnič, instalace) tak, aby nedošlo za běžných provozních stavů vozidla k odstavení systému z důvodu podpětí, přepětí apod. (startování, jízda s výstražným zařízením). Při instalacích a v případě úprav elektroinstalace je třeba zabezpečit, aby zásahem dodavatel vozidla nezpochybnil záruky na vozidle

Konektivita:

- je potřeba zabezpečit konektivitu vozidla za použití datových přenosů (GPRS. EDGE, příp. vyšších generačních standardů GSM sítí) pro potřebu odesílání pozice vozidla a příjmu informací z ISV a robustnost řešení se samočinnou obnovou provozu bez ztráty informací v případě pohybu v místech bez pokrytí signálem mobilním operátorem. Zařízení musí umožňovat popsané funkcionality za využití datového tarifu operátora v režimu: a) s veřejnou dynamickou IP adresou, b) v módu privátního přístupového bodu (APN). Konektivita a serverová část řešení musí být tedy postavena tak, aby postačovaly běžné datové služby mobilních operátorů bez nutnosti pevné veřejné IP adresy na mobilní části řešení.

Lokalizace:

- je potřeba zabezpečit robustnost aplikace pro případ ztráty příjmu GPS signálu, obnovení dodávek pozičních údajů do ISV v momentě validních dat z GPS bez prodlevy

Požadavky pro aplikační SW:

na stávajícím a novém HW požadujeme dodání aplikačního SW za použití otevřeného navigačního systému vhodného pro IZS a upgrade (přizpůsobení) 1 ks serverové části a integrace do prostředí aplikačního prostřední KOPIS (informační systém Výjezd výhradního dodavatel pro HZS ČR fy. RCS Kladno s.r.o.).

Požadujeme tyto funkcionality:

- Zobrazení vozidla v mapě GIS (aplikace Gisel IZS KOPIS),

- Zobrazení stavu vozidla (stavy: cesta tam, cesta tam pod majákem, na místě, cesta zpět, na základně),

- Možnost nastavení intervalu pro odesílání lokalizačních údajů z vozidla

- Zobrazení polohy ostatních posádek v navigační mapě a možnost navigovat na tato vozidla,

- Zobrazení termínovaných opatření zadaných v systému ISV a navigovat na tyto body,

- zobrazení dat z dopravního systému Jednotný systém dopravních informací (JSDI) provozovatele Ředitelství silnic a dálnic MDČR – formou zobrazení na mapě v podobě grafického symbolu a textového doprovodu

- navigace na souřadnici či místopisný prvek vyslaný z ISV či Gisel IZS

- možnost zadávání kódů typické činnosti (specifikum HZS)

- změna místa události i během jízdy (při navigaci) z ISV či Gisel IZS

- možnost manuálního zadání destinace obdobným způsobem jako u běžné navigace vč. zadání a navigace na souřadnici

- zabezpečení aplikace proti nechtěnému ukončení či náhodnému přerušení její činnosti (zrobustnění ovládání v souvislosti se způsobem použití a manipulaci za jízdy)