SEZNAM KONTROLNÍCH ÚKONŮ PŘI PREVENTIVNÍ PROHLÍDCE

Vrata

pohon

 upevnění

 stav elektrických přípojek

 přenos sil (řemen, táhla)

 vodicí koleje, vodicí válečky, vozíky

 nastavovací a programovací prvky

 kryty, ochranná zařízení

dveřní křídla

 křídla a výplně křídel

 koncové hrany, těsnění

 vedení, dorazy

 zavěšení

 táhla mezi křídly a pevnými částmi (místo stlačení a střižné místo)

 pružiny

 lanka

 samozavírač

 zavěšení

řízení

 řídicí obvody, tlačítka, klíčové spínače

 radar, infrasenzor, ultrazvuk, dálkové řízení

 vypínač řízení

 programový spínač

bezpečnostní zařízení

 fotobuňky, světelné závory

 kontaktní předložky (indukční smyčky)

 bezpečnostní lišty (el. pneumatické)

 pádové, resp. záchytné zařízení

 nouzové otevření, panikový systém

 pojištění proti přetížení (mechanické, hydraulické, elektrické)

 nouzové zařízení na vypnutí

 přenos sil (lanka)

 výstražné osvětlení

Závory		pohon

 upevnění

 stav elektrických přípojek, hlavní vypínač, pojistky

 přenos sil (spojka)

 kryty, ochranná zařízení

 odstranění nečistot a prachu

Rameno (ráhno)

 stav uchycení ramena

 kontrola otáčení

 kontrola koncových poloh

 nastavení síly dotlačení ramena

 mazání kluzných ploch

 seřízení pružiny(protiváha)

 kontrola mechanických dorazů

krytování

 neporušenost krytu

 oprava mechanického poškození (přebroušení, tmelení, …)

 dotažení kotevních šroubů

 dotažení šroubů krytování

 odstranění nečistot a prachu

řízení

 řídicí obvody, tlačítka, klíčové spínače, vstupní a výstupní kontakty

 senzory snímání poloh

 vypínač řízení

 programová tlačítka (nastavení funkcí)

 odstranění nečistot a prachu

 koncové spínače – funkce blokování a odblokování převodovky

 kontrolní provoz pomocí vstupního zařízení (čtečky, d.o., smyčky …)

bezpečnostní zařízení

 fotobuňky, světelné závory

 reakce při zablokování otáčení

 nouzové otevření, panikový systém (EPS)

 nouzové zařízení na vypnutí

Samonosné brány

pohon

 upevnění

 stav elektrických přípojek

 přenos sil (hřeben, táhla)

 vodicí profily, vodicí válečky, vozíky

 nastavovací a programovací prvky

 kryty, ochranná zařízení

vratové křídlo

 křídla a výplně křídel

 upevnění křídla

 koncové hrany, těsnění

 vedení, dorazy

 zavěšení křídla

 povrchová úprava - kontrola

řízení

 řídicí obvody, tlačítka, klíčové spínače

 radar, infrasenzor, ultrazvuk, dálkové řízení

 vypínač řízení

 programový spínač

bezpečnostní zařízení

 fotobuňky, světelné závory

 kontaktní předložky (indukční smyčky)

 bezpečnostní lišty (el. pneumatické)

 pádové, resp. záchytné zařízení

 nouzové otevření, panikový systém

 pojištění proti přetížení (mechanické, hydraulické, elektrické)

 nouzové zařízení na vypnutí

 přenos sil (lanka)

výstražnéosvětlení