Disciplína: Požární příprava

Účel přenosných hasicích přístrojů (PHP):

- Technický prostředek sloužící k rychlému a účinnému zdolání začínajících a malých požárů.

- Správné použití vhodně zvoleného PHP může uchránit životy a majetek za vynaložení minimálních nákladů.

- Nevhodně zvolený PHP může ohrozit život případně způsobit větší škodu než samotný požár.

Třídy požárů, které jsou vyznačeny piktogramem na hasicím přístroji:

|  | Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím (dřevo, papír, plastické hmoty, textil). |
| --- | --- |
|  | Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství (benzín, nafta, oleje, asfalt, líh, barvy, laky) |
|  | Požáry plynů (zemní plyn, propan-butan, acetylen, vodík) |

Vodní hasicí přístroje se používají pro hašení většiny běžných pevných látek – například papíru, dřeva či textilu. Nesmí se používat k hašení zařízení pod elektrickým proudem. Dále nesmíme vodou hasit zejména hořící oleje, ředidla, vosky. Voda by hořící směs dále rozstřikovala a požár by se rozšiřoval.

Pěnové hasicí přístroje se používají obdobně jako vodní hasicí přístroje, protože pěna obsahuje rovněž vodu. Navíc se s nimi může hasit hořící olej, ředidla či vosky. Opět se nesmí hasit elektrická zařízení pod napětím!

Práškové hasicí přístroje jsou naplněny suchým práškem. Tyto přístroje se hodí zejména pro hašení elektrických zařízení. Jsou velmi vhodné pro hašení menších požárů v bytech, kde potřebujeme uhasit papír, dřevo či plasty. Používají se k hašení motorových vozidel. Nehodí se k hašení jemné mechaniky a elektroniky, které by prášek poničil a už by nebyly použitelné.

Sněhové hasicí přístroje se mohou použít takřka pro všechny druhy požárů. Přístroj na oheň nastříká bohatý sníh, který zabrání přístupu kyslíku k ohni a zastaví tak požár. Je navíc nevodivý, takže nám nevadí elektrický proud. Při hašení však musíme dávat pozor na omrzliny, protože sníh v přístroji má teplotu asi  -78°C.

Hasicí přístroje s halonovou alternativou - hasivem Halotron ®, je doporučeno používat v oblastech vyžadující čisté hašení - archivy, výpočetní a sdělovací techniky, počítačové sály a servery, elektrické rozvody, digitální ústředny, lodní, automobilová a jiná doprava, chemický průmysl, bankovnictví, výpočetní střediska, spojovací uzly a systémy, továrny na výrobu elektronických zařízení, muzea, umělecké galerie, laboratoře atd.

| Hasicí přístroj | Třídy požáru |  |  | Elektrická zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |  |
| Vodní | ANO |  |  |  |
| Pěnový | ANO | ANO |  |  |
| Práškový | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Sněhový – CO2 |  | ANO | ANO | ANO |
| Halonový |  | ANO | ANO | ANO |